INSTRUKSI KERJA

(WORK INSTRUCTION)

| Judul Penelitian | Filtrasi |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Mahasiswa | - | NIM - |
|  | - | NIM - |
| Dosen Pembimbing |  |  |

- Pasang susunan plate dan frame dalam alat filtrasi sesuai variasi yang dibutuhkan.

- Buat larutan CaCO3 dan dimasukkan ke dalam tangki berpengaduk.

- Hubungkan saluran udara tekan dari sumber ke alat filtrasi dan aliran umpan dari tangki ke alat filtrasi.

- Hubungkan kabel listrik motor penggerak tangki ke stop kontak 220 V.

- Aktifkan motor penggerak dengan menekan tombol yang terletak di bagian depan motor penggerak dan atur kecepatan putar pengaduk pada kenop berskala.

- Buka aliran umpan dengan tekanan yang terus diamati pada pressure gauge tangki dan alat filtrasi.

- Lakukan pengukuran volume filtrat yang keluar pada selang waktu tertentu. Selain itu, cake yang terbentuk di dalam alat filter di ambil dan dikeringkan dalam oven.

- Setelah alat selesai digunakan:

  - Kenop kecepatan putar pengaduk diset kembali pada angka nol untuk keamanan

  - Cabut kabel listrik yang terhubung ke stop kontak

  - Lepas seluruh rangkaian dan atur kembali dengan rapi

CATATAN KESELAMATAN

- Selalu pastikan bahwa meja dan daerah di sekitar Anda sudah bersih dan kering sebelum meninggalkan ruangan laboratorium

- Selalu pastikan bahwa sambungan listrik yang berhubungan dengan alat telah terlepas semua

JOB SAFETY ANALYSIS

| Judul Penelitian/Modul | Filtrasi |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Mahasiswa | - | NIM - |
|  | - | NIM - |
| Dosen Pembimbing | Dr. Hary Devianto |  |

| Identifikasi Bahaya | Mitigasi Resiko |
| --- | --- |
| Patahnya handle pemutar | Ganti |
| Terjepitnya tangan di antara pelat filter | Hati-hati |
| Pelat jatuh | Hati-hati |
| Adanya debu saat pencampuran CaCO3 | Gunakan masker sampai proses selesai |
| Tumpahan CaCO3 (mungkin panas) | Gunakan sarung tangan |
| Tumpahan CaCO3 dapat menyebabkan lantai licin | Bersihkan jika terjadi |
| Terlepasnya sambungan selang dengan tangki | Naikkan tekanan secara perlahan |
| Paparan ke tekanan tinggi | Jangan berdiri dekat dengan selang |
| Keteraturan alat | Pastikan alat-alat berada pada tempatnya sebelum memulai kegiatan |

Bandung, ...............................

| Ketua Satuan Tugas Keselamatan Kerja, ............................................................... | Dosen Pembimbing, ................................ |
| --- | --- |